Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, техническое обслуживание, габаритные и присоединительные размеры см. паспорт НЗВ.0301.0000.02 Ех ПС.

Электронасос ПФс 50/200.177-11/2Ех с маркировкой по взрывозащите 1ЕхdIIBТ4 00С≤Тamb ≤+400C по ГОСТ 51330.0-99 предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям IIA,IIB и группам самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4.

Режим работы S1 по ГОСТ 183-74.

Степень защиты IP 68

Таблица 1.

| # Насос «Иртыш» | Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
| --- | --- | --- |
| # ПФс 50/200.179-11/2Ех | - | 25 |

Таблица 2.

| Обозначение # Насоса «Иртыш» | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД насоса, % не менее | КПД электронасоса, % не менее | Масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПФс # 50/200.179-11/2Ех-106 | 10 | 50 | 18 | 20 | 165 |

*Масса насоса указана без щита управления, захвата и дополнительных устройств.

| Обозначение # Насоса «Иртыш» | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Соединение обмоток по схеме | Номинальный ток, А | Частота вращения, об./мин | Класс нагревостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПФс 50/200.179-11/2Ех | 11,0 | 380 | 50 |  | 21,0 | 2895 | F |

Таблица 3.

Таблица 4.

| Насос «Иртыш» | Объем заливаемого масла, мл |
| --- | --- |
| # ПФс 50/200.179-11/2Ех-106 | =2000мл |

Заводской номер

Ответственный за приемку	________________

подпись                  М.П.

При приемке электронасоса проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений двигателя и насоса. При полной исправности передайте насос на монтажную площадку для установки на фундамент.

Транспортировку насоса вертикального исполнения следует выполнять за ручку насоса в вертикальном положении. Для перемещения или кантования насоса вертикального исполнения в горизонтальное положение, при ремонте или тех. обслуживании, следует за грузовые цапфы поставляемые с насосом.

Срабатывание датчика влажности в полости корпуса камеры  определяется наличием достаточного количества воды в масле.

При отсутствии достаточного количества воды в масле для срабатывания датчика производится проверка датчика влажности установленного в верхней части насоса. Данная проверка производится только после согласования с заводом изготовителем.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Взрывозащищенность насоса достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, которая может выдержать давление взрыва 1,2МПа внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую среду.

Взрывонепроницаемость оболочки двигателя обеспечивается применением щелевой взрывозащиты, показаны сопряжения деталей (узлов), обеспечивающих щелевую защиту.

Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии Литол-24 ГОСТ 21150.

Взрывонепроницаемость кабельного ввода достигается применением эластичного уплотнения.

Все болты и гайки, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб.

Между токоведущими частями и заземленными элементами оболочки предусмотрены соответствующие расстояния  утечки и электрические зазоры.

Температура наружной поверхности оболочки насоса при нормальном режиме работы не превышает 100⁰С

# Приложение 1. Рис. 1 Рабочая характеристика насоса

# «Иртыш» ПФс 50/200.179-11/2Ех.

Приложение 1 Рис. 2. Общий вид электронасоса серии

«Иртыш» ПФс 50/200.179-11/2Ех.

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее (вихревое для ПФс); 3. Корпус спиральный;                       4. Торцовое уплотнение; 5. Торцовое уплотнение; 6. Встроенные кабели; 8. Пробка масляной камеры; 9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой); 11. Подшипник;                  12. Подшипник; 13. Датчик влажности; 14. Подставка; 15. Корпус камеры; 16. Метизы крепления корпуса камеры  к корпусу спиральному; 17. Стакан подшипника; 18. Корпус электродвигателя; 19. Метизы крепления крышки камеры к корпусу камеры; 20. Крышка камеры; 23. Опора подшипника; 24. Крышка верхняя; 25. Метизы крепления опоры подшипника к корпусу электродвигателя; 26. Метизы крепления крышки верхней к опоре подшипника; 27. Ручка; 28. Крышка уплотнительная; 29. Зажим кабеля; 30. Метизы крепления крышки уплотнительной к крышке верхней; 31. Метизы крепления зажима кабеля к крышке уплотнительной; 33. Метизы крепления крышки подшипника с стакану подшипника; 34. Крышка камеры; 35. Метизы крепления крышки камеры к стакану подшипника.

Приложение 1 Рис. 3. Средства взрывозащиты электронасоса серии «Иртыш»  ПФс 50/200.179-11/2Ех.

Приложение 1 Рис. 4 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФс 50/200.179-11/2Ех-106.

1. Патрубок погружной; 2. Насос с захватом; 3. Направляющие;                          4. Кронштейн.